附件

2024年环境监管重点单位下半年执法监测数据

| 企业名称 | 监测点名称 | 标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 进口浓度 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德威华泰（兰州）水务有限公司 | 总排放口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 2024-10-15 | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 64.5 | 0.230 | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 724 | 23 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 50 | 4 | 30 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 38 | 8 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 69.7 | 6.01 | 15 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.1-7.2 | 7.1-7.2 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 | <0.01 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | <0.03 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 215 | 5.1 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.002 | <0.002 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.000010 | <0.000010 | 不得检出 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 1.42 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 9.18 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 4.86 | 0.07 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | ≥24000 | 180 | 1000 | 个/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总锌 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州德威华泰第四水循环有限公司（兰州新区第四污水处理与水循环利用中心） | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 2024-10-29 | 五日生化需氧量 | 32.9 | 3.1 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油 | <0.06 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 47.9 | 0.236 | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0009 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 34 | 9 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | ≥24000 | 540 | 1000 | 个/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.12 | 0.20 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 1.48 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 50.7 | 3.14 | 15 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 30 | 4 | 30 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.6-7.7 | 7.7-7.9 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.002 | <0.002 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 117 | 19 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.000010 | <0.000010 | 不得检出 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州新区博石环保有限公司 | 总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 2024-10-29 | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.002 | <0.002 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.002 | <0.002 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 | <0.01 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 乙苯 | <0.0003 | <0.0003 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 40.8 | 5.1 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯 | <0.0004 | <0.0004 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.012 | <0.012 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | <0.00029 | <0.00029 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 对-二甲苯 | <0.002 | <0.002 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 12.3 | 0.366 | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 141 | 24 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 30 | 3 | 30 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.9-8.0 | 7.8-7.9 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.50 | <0.03 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 9 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 | <0.0004 | <0.0004 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.57 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间-二甲苯 | <0.002 | <0.002 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | ≥24000 | 17 | 1000 | 个/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0006 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 23.3 | 5.46 | 15 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烷基汞 | <0.000010 | <0.000010 | 不得检出 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.144 | 0.183 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.67 | 0.19 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | 0.0662 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.07 | <0.06 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 吡啶 | 0.08 | <0.03 | 2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯苯（总） | <0.00011 | <0.00011 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 水合肼 | <0.015 | <0.015 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯类 | 0.03337 | <0.00022 | 2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 0.0222 | 0.0040 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) |  | 氟化物 | 1.31 | 1.16 | 6 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 全盐量 | 1720 | 1330 | 2000 | mg/L | -- | 是 |

| 企业名称 | 监测点名称 | 标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃德福新材料有限公司 | 车间排放口1 | 电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020) | 2024-08-20 | 总镍 | <0.5 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  | 车间排放口2 |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  | 车间排放口3 |  |  | 总铬 | 0.17 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  | 废水总排口 |  |  | 石油类 | 0.30 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 6.76 | 45 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总有机碳 | 73.4 | 200 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.18 | 8.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.127 | 2.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.50 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氰化物 | <0.004 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 6.5-6.8 | 6.0-9.0 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 162 | 500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 7.21 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) |  | 五日生化需氧量 | 18.4 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.0727 | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) |  | 总钴 | <0.002 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
| 甘肃康巴斯生物科技有限公司 | 污水排放口 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 2024-10-10 | 磷酸盐（以P计） | 0.05 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 悬浮物 | 35 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 水合肼 | 0.075 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.45 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 8.3-8.5 | 6.0-9.0 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 | <0.003 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 乙醛 | <0.3 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 化学需氧量 | 209 | 1000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1455 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 45.3 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 10 | 100 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 7.80 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1，1-二氯乙烷 | <0.005 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.05 | 5.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三乙胺 | <0.5 | 5 | mg/L | -- | 是 |
| 甘肃瑞东化工有限公司 | 污水排放口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024-11-13 | 甲苯 | ＜0.0003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0589 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0004 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷 | 0.167 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 色度 | 4 | 100 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 344 | 6500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | ＜0.0005 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 13.7 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 一甲基肼 | 0.045 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.4-7.6 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 637 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 6.79 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | ＜0.01 | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 3.20 | 20 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州鼎达科技有限公司 | 污水总排口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024-10-23 | 三氯苯（总） | <0.00008 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯类 | 0.0204 | 2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.32 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 0.016 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.003 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.014 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 化学需氧量 | 316 | 1000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 51 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 39.5 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 53.5 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.6-7.9 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 10 | 100 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1387 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州高金食品有限公司 | 生产废水排放口 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | 2024-09-05 | 化学需氧量 | 55 | 500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 12.5 | 300 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 27.4 | 60 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.3-7.6 | 6.0-8.5 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 400 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 低浓度废水排放口 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 2024-10-24 | 甲苯 | <0.003 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008) |  | 氰化物 | 0.002 | 0.25 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.7-7.9 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 氯苯 | <0.004 | 0.2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 20 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | <0.003 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间-二甲苯 | <0.008 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 对-二甲苯 | <0.008 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.56 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.004 | 0.4 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 杂环类农药工业水污染物排放标准(GB21523-2008) |  | 氟化物 | 0.20 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 氨氮（NH3-N） | 35.1 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 36.9 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 168 | 1000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1384 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.80 | 5 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州三毛实业有限公司 | 车间或生产设施排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2024-08-21 | 六价铬 | 0.114 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  | 污水站排口 |  |  | 五日生化需氧量 | 22 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 100 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.87 | 1.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 62 | 200 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 27 | 80 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化氯 | 0.11 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.6-8.0 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 7.09 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 16.4 | 30 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.27 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.003 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 0.0650 | 12 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州新区化工热电有限公司 | 热电联产废水排放口 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) | 2024-12-05 | 挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 | 1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1462 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.62 | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) |  | pH值 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  | / |  | 氟化物 | 1.42 | 10 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 80.3 | 1000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 4.59 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 65 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  | 热电联产脱硫废水排放口 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) |  | 总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00026 | 0.05 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0027 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 高浓度废水排放口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024-08-30 | 1,2-二氯乙烷 | 0.011 | 0.3 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化物 | <0.01 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 吡啶 | 0.29 | 2 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.003 | 0.5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 水合肼 | 0.072 | 0.1 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015) |  | 溶解性总固体 | 539 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化物 | 124 | 500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 石油类 | 0.36 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 255 | 6500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | 9.14 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 100 | 倍 | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 7.7-8.4 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 8.39 | 50 | mg/L | -- | 是 |
| 兰州助剂厂股份有限公司 | 废水总排口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB-31571-2015) | 2024-09-05 | 硫化物 | ＜0.01 | 1.0 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | / |  | 氨氮（NH3-N） | 5.69 | 50 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.40 | 20 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 1260 | 6500 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.53 | 5 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1840 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 8.3-8.4 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 |
| 青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司 | 污水排放口 | / | 2024-08-20 | 总氮（以N计） | 31.8 | 70 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 235 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 29.0 | 45 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 653 | 3000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | pH值 | 8.8-9.3 | 6-12 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.14 | 8 | mg/L | -- | 是 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 1910 | 2000 | mg/L | -- | 是 |
|  |  | 啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005) |  | 悬浮物 | 19 | 400 | mg/L | -- | 是 |

| 企业名称 | 监测点名称 | 标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃瑞东化工有限公司 | 生产车间及废水处理站废气 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024-11-27 | 氮氧化物 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 1.06 | 1.06 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.846 | 0.846 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.755 | 0.755 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 1.64 | 1.64 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.951 | 0.951 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 1.42 | 1.42 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 9.20 | 9.20 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 4.72 | 4.72 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 5.26 | 5.26 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.86 | 2.86 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.62 | 2.62 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.35 | 2.35 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 烘干车间废气排放口 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024-11-13 | 非甲烷总烃 | 0.60 | 0.60 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.62 | 0.62 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.78 | 0.78 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0096 | 0.0096 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.176 | 0.176 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0030 | 0.0030 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0731 | 0.0731 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0915 | 0.0915 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0623 | 0.0623 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 25.4 | 25.4 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 14.0 | 14.0 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 9.10 | 9.10 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020) |  | 颗粒物 | 5.6 | 5.6 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5.2 | 5.2 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 4.9 | 4.9 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 危废暂存间废气 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024-11-13 | 甲苯 | 0.492 | 0.492 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0123 | 0.0123 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0024 | 0.0024 | 15 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.118 | 0.118 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0366 | 0.0366 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0545 | 0.0545 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 6.00 | 6.00 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 3.12 | 3.12 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | 3.92 | 3.92 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.68 | 0.68 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.82 | 0.82 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.85 | 0.85 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
| 华能兰州新区热电有限公司 | 烟囱2 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2024-11-28 | 汞及其化合物 | 0.0000698 | 0.0000710 | 0.05 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.0000897 | 0.0000928 | 0.05 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000105 | 0.000107 | 0.05 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 |  | 烟尘 | 3.8 | 4.8 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 4.6 | 5.8 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 4.1 | 5.3 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 17 | 22 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 17 | 22 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 17 | 22 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 4 | 5 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 4 | 5 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 4 | 5 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州精炼玻璃制品有限公司 | 废气排放口1 | 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453-2022) | 2024-10-25 | 氟化物 | 0.390 | 0.604 | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.330 | 0.536 | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.350 | 0.350 | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 60 | 113 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 68 | 110 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 62 | 97 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 183 | 287 | 500 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 87 | 164 | 500 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 176 | 286 | 500 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 9.3 | 15.1 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 6.9 | 9.86 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 7.5 | 11.6 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 2024-10-25 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  | 废气排放口2 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2024-10-25 | 颗粒物 | 23.5 | 23.5 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 25.7 | 25.7 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 22.8 | 22.8 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口3 |  |  | 颗粒物 | 22.7 | 22.7 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 21.4 | 21.4 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 23.3 | 23.3 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口4 |  |  | 颗粒物 | 21.6 | 21.6 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 23.2 | 23.2 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 22.0 | 22.0 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口5 |  |  | 颗粒物 | 34.5 | 34.5 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 31.6 | 31.6 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 30.4 | 30.4 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口6 |  |  | 颗粒物 | 22.7 | 22.7 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 24.2 | 24.2 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 21.5 | 21.5 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 废气排放口7 |  |  | 颗粒物 | 22.1 | 22.1 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 24.4 | 24.4 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 23.7 | 23.7 | 120 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 1号排气筒 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024-10-24 | 氯气 | 2.9 | 2.9 | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 11.9 | 11.9 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 11.2 | 11.2 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 13.6 | 13.6 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.3 | <0.3 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.3 | <0.3 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲苯 | <0.3 | <0.3 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙酮 | <0.01 | <0.01 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙酮 | <0.01 | <0.01 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙酮 | <0.01 | <0.01 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | 0.48 | 0.48 | 3 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | 0.45 | 0.45 | 3 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 丙烯醛 | 0.53 | 0.53 | 3 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) |  | 氯化氢 | 7.84 | 7.84 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 7.91 | 7.91 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 8.00 | 8.00 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.2 | <0.2 | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.2 | <0.2 | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.2 | <0.2 | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) |  | 氮氧化物 | 26 | 26 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 24 | 24 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 29 | 29 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 6.57 | 6.57 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 7.18 | 7.18 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 6.64 | 6.64 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 2号排气筒 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 2024-10-24 | 氯气 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯气 | 2.7 | 2.7 | 5.0 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) |  | 氯化氢 | 2.79 | 2.79 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 2.78 | 2.78 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 2.76 | 2.76 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 7.0 | 7.0 | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 7.2 | 7.2 | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 7.0 | 6.70 | 8 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 13.1 | 13.1 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 12.6 | 12.6 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 12.2 | 12.2 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯系物 | 7.00 | 7.00 | 40 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯系物 | 6.70 | 6.70 | 40 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯系物 | 7.20 | 7.20 | 40 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 4号排气筒 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2024-10-24 | 臭气浓度 | 173 | 173 | 2000 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 229 | 229 | 2000 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 269 | 269 | 2000 | 无量纲 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0136 | 0.0136 | 4.9 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0219 | 0.0219 | 4.9 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.0225 | 0.0225 | 4.9 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.000468 | 0.000468 | 0.33 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.000366 | 0.000366 | 0.33 | kg/h | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.000213 | 0.000213 | 0.33 | kg/h | -- | 是 |
|  |  | 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) |  | NMHC | 5.08 | 5.08 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 5.20 | 5.20 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 4.98 | 4.98 | 60 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 | 智能模型车间除尘系统排放口 | 铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726-2020) | 2024-12-19 | 颗粒物 | 1.9 | 1.9 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 3.0 | 3.0 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 3.7 | 3.7 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 清整车间30T/60T抛丸机排放口 |  | 2024-11-29 | 颗粒物 | 4.2 | 4.2 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 4.8 | 4.8 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 3.6 | 3.6 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 清整热处理炉排放口 |  |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 11 | 179 | 300 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 8 | 95 | 300 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 7 | 91 | 300 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.5 | 24.4 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.0 | 23.6 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.6 | 20.8 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 冶炼铸造车间有色中频炉排放口 |  |  | 颗粒物 | 3.7 | 3.7 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.7 | 2.7 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 3.1 | 3.1 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 20吨砂再生1号排放口 |  | 2024-11-21 | 颗粒物 | 2.6 | 2.6 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.2 | 2.2 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.0 | 2.0 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 清整车间电焊1号排放口 |  |  | 颗粒物 | 2.8 | 2.8 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.5 | 2.5 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.8 | 1.8 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 清整车间切割1号排放口 |  |  | 颗粒物 | 3.9 | 3.9 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 3.6 | 3.6 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5.4 | 5.4 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  | 冶炼铸造车间20T落砂排放口 |  |  | 颗粒物 | 7.8 | 7.8 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 6.5 | 6.5 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 8.7 | 8.7 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州新区化工热电有限公司 | 220t锅炉废气排放口 | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 | 2024-12-05 | 氮氧化物 | 34 | 30 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 21 | 20 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 39 | 35 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 4.8 | 4.2 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 5.2 | 5.1 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 4.3 | 3.9 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 10 | 9 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 14 | 14 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 8 | 7 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) |  | 汞及其化合物 | 0.000179 | 0.000157 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000185 | 0.000180 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000165 | 0.000149 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
| 兰州新区热力工程建设管理有限公司 | 锅炉排放口 | 甘肃省燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案 | 2024-12-03 | 氮氧化物 | 14 | 24 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 14 | 26 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 12 | 23 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 11 | 19 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 11 | 20 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 11 | 21 | 35 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 1.8 | 3.07 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 2.1 | 3.84 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 2.8 | 5.45 | 10 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2024-12-03 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000113 | 0.000139 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000061 | 0.0000704 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.000108 | 0.000127 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州新区双良热力有限公司 | 1#脱硫塔出口 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 2024-11-29 | 烟尘 | 1.5 | 1.6 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 1.8 | 1.9 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 1.3 | 1.4 | 20 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 4 | 4 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 4 | 4 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 3 | 3 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 31 | 33 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 13 | 14 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 19 | 21 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.00198 | 0.00209 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.00212 | 0.00229 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.00175 | 0.00192 | 0.03 | mg/m3 | -- | 是 |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 1#排气筒 | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020) | 2024-08-30 | 氨 | 3.52 | 3.52 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 2.60 | 2.60 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氨 | 3.43 | 3.43 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.043 | 0.043 | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.051 | 0.051 | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.026 | 0.026 | 5 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.6 | 1.6 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.4 | 1.4 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.3 | 1.3 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 农药制造工业大气污染物排放标准(GB 39727-2020) |  | NMHC | 4.59 | 4.59 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 4.60 | 4.60 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | NMHC | 4.64 | 4.64 | 100 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 30 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) |  | 甲醇 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲醇 | <0.1 | <0.1 | 50 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) |  | 硫酸雾 | 18.5 | 18.5 | 45 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 17.0 | 17.0 | 45 | mg/m3 | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 19.4 | 19.4 | 45 | mg/m3 | -- | 是 |

| 企业名称 | 监测点名称 | 标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃德福新材料有限公司 | 车间A区南侧 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-08-20 | 镉 | 0.104 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 48 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 12.6 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 29 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 17 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 钴 | 14 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 车间B区北侧 |  |  | 钴 | 14 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 17 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 27 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 11.1 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.152 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 47 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 化学品仓库东 |  |  | 镉 | 0.0971 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 11.1 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 49 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 28 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 15 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 钴 | 13 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 水处理车间 |  |  | 钴 | 14 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 17 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 30 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 48 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 12.8 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.126 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 危废存放间东 |  |  | 镉 | 0.253 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 12.6 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 47 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 28 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 15 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 钴 | 13 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
| 甘肃华源西域环保科技有限公司 | 厂区污水排放口区域 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-10-29 | 镉 | 0.104 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0258 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 29 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 12.9 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 18 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 21 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 钴 | 12 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 危废暂存区域 |  |  | 钴 | 13 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 24 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 19 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 14.0 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 27 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0297 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.121 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 冶炼车间与回转窑炉区域 |  |  | 镉 | 0.124 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0276 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 13.2 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 16 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 26 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 23 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 钴 | 10 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
| 甘肃康巴斯生物科技有限公司 | 厂区灌区 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-10-10 | 间+对二甲苯 | <0.0036 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯仿 | 0.0022 | 0.9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.0013 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0122 | 616 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃((C10-C40)) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 危废暂存间区域 |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃((C10-C40)) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.002 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | <0.0026 | 616 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯仿 | <0.0015 | 0.9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.0013 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间+对二甲苯 | <0.0036 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 污水处理站区域 |  |  | 氯仿 | 0.0020 | 0.9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.0078 | 616 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.0013 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃((C10-C40)) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间+对二甲苯 | <0.0036 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
| 甘肃瑞东化工有限公司 | 甲类罐区 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-11-04 | 邻-二甲苯 | ＜0.0012 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃((C10-C40)) | ＜6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | ＜0.0013 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯仿 | ＜0.0011 | 0.9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ＜0.0015 | 616 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | ＜0.04 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间+对二甲苯 | ＜0.0012 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 危废暂存间区域 |  |  | 间+对二甲苯 | ＜0.0012 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯仿 | ＜0.0011 | 0.9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | ＜0.04 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ＜0.0015 | 616 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | ＜0.0013 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ＜0.0012 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | ＜6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 污水处理站区域 |  |  | 石油烃(C10-C40) | ＜6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ＜0.0012 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | ＜0.0013 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯仿 | ＜0.0011 | 0.9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间+对二甲苯 | ＜0.0012 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ＜0.0015 | 616 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | ＜0.04 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
| 兰州鼎达科技有限公司 | 甲类仓库东北侧 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-10-23 | 苯胺 | <0.1 | 260 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯 | <0.09 | 76 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 危废暂存间西侧 |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯胺 | <0.1 | 260 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯 | <0.09 | 76 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 污水处理站西北角 |  |  | 苯胺 | <0.1 | 260 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯 | <0.09 | 76 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 厂区办公楼西侧区域 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-10-24 | 1，1-二氯乙烷 | <0.0016 | 9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.23 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 厂区污水站区域 |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.27 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1，1-二氯乙烷 | <0.0016 | 9 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 生产车间区域（二车间西侧） |  |  | 1，1-二氯乙烷 | <0.0016 | 9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.44 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 危废暂存区域 |  |  | 氯苯 | <0.0011 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | <0.0020 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | 0.36 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1，1-二氯乙烷 | <0.0016 | 9 | mg/kg | -- | 是 |
| 兰州新区环卫物业有限公司 | 办公生活区 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-08-30 | 镍 | 40 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0975 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.084 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 27.0 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 10.6 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 28 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 垃圾填埋区 |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 31 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 13.8 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 28.0 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.116 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0871 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 44 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 上游对照点 |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.114 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.078 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 31.6 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 12.8 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 30 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 渗滤液处理站 |  |  | 铜 | 27 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 9.75 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 28.8 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0628 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.119 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 渗滤液调节池 |  |  | 汞 | 0.140 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0976 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 26.8 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 43 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 10.8 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 30 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限公司 | 厂区东北侧 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-08-30 | 汞 | 0.196 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.01 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 31 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 厂区内 |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 37 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.153 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.01 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 厂区西南侧 |  |  | 汞 | 0.225 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 38 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氰化物 | <0.01 | 135 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | <6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
| 兰州盈美环保科技有限公司 | 1#危废暂存区域 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-10-15 | 锑 | 1.24 | 180 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 26 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | ＜0.0013 | 2.8 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | ＜0.0015 | 560 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | ＜0.1 | 151 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.1 | 15 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二噁英类 | <0.00004 | 0.00004 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | ＜0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | ＜0.0015 | 20 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | ＜0.0013 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 18 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯 | ＜0.0019 | 4 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯仿 | ＜0.0011 | 0.9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ＜0.0012 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ＜0.0013 | 840 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 11.9 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | ＜0.1 | 1.5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | ＜0.001 | 0.43 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二苯并（a,h）蒽 | ＜0.1 | 1.5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | ＜0.0012 | 9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ＜0.0015 | 616 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 37 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | ＜0.001 | 66 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | ＜0.001 | 37 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 乙苯 | ＜0.0012 | 28 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | ＜0.0012 | 2.8 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间+对二甲苯 | ＜0.0012 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ＜0.0012 | 2.8 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.536 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 萘 | ＜0.09 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0216 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | ＜0.0011 | 1290 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯 | ＜0.09 | 76 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | ＜0.0011 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | ＜6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | ＜0.0012 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜0.0012 | 6.8 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 2-氯酚 | ＜0.06 | 2256 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | ＜0.1 | 15 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | ＜0.0014 | 53 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 钴 | 19 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 2#柔性填埋区与稳固化车间中间区域 |  |  | 四氯乙烯 | ＜0.0014 | 53 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 钴 | 15 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | ＜0.1 | 15 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜0.0012 | 6.8 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 2-氯酚 | ＜0.06 | 2256 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯苯 | ＜0.0012 | 270 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | ＜0.0011 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 硝基苯 | ＜0.09 | 76 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 萘 | ＜0.09 | 70 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0112 | 38 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | ＜0.0011 | 1290 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ＜0.0012 | 2.8 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | ＜0.1 | 1.5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间+对二甲苯 | ＜0.0012 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | ＜0.0012 | 2.8 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 乙苯 | ＜0.0012 | 28 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | ＜0.001 | 37 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | ＜0.001 | 66 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镉 | 0.450 | 65 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 镍 | 32 | 900 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | ＜0.0015 | 616 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 砷 | 12.5 | 60 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | ＜0.001 | 0.43 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | ＜0.0012 | 9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ＜0.0013 | 840 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二苯并（a,h）蒽 | ＜0.1 | 1.5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ＜0.0012 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 氯仿 | ＜0.0011 | 0.9 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯 | ＜0.0019 | 4 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铅 | 16 | 800 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | ＜0.0013 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | ＜0.0015 | 20 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | ＜0.5 | 5.7 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 二噁英类 | <0.00004 | 0.00004 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.1 | 15 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 石油烃(C10-C40) | ＜6 | 4500 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | ＜0.1 | 151 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | ＜0.0015 | 560 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | ＜0.0013 | 2.8 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 铜 | 26 | 18000 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 锑 | 1.15 | 180 | mg/kg | -- | 是 |
| 兰州助剂厂股份有限公司 | 厂区车间区域 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018) | 2024-09-05 | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ＜0.0012 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 间+对二甲苯 | ＜0.0012 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | ＜0.0013 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  | 厂区污水处理站区 |  |  | 间+对二甲苯 | ＜0.0012 | 570 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 甲苯 | ＜0.0013 | 1200 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 | ＜0.0012 | 640 | mg/kg | -- | 是 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | 5 | mg/kg | -- | 是 |